# FISA parametri calcul camere frigorifice

Data: 11.01.2017

| ## BeijerRef | ###### Telefon: |
| --- | --- |
| ### Punct de lucru / pers. contact | BeijerRef Bucuresti |
| ### Beneficiar / pers. contact | SC ABC SRL / Dl. Popescu Ion |
| Adresa sediu |  |
| ## Telefon/Fax | 021/111.1111 |

### Parametri camera

| ##### Dimensiuni interne |  | Lungime [m] |  | 3 |  | Latime [m] |  | 2 |  | Inaltime [m] |  |  | 2.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip material izolatie / constructie (polistiren PSE, poliuretan PUR, vata minerala VM, pluta PL, beton BE, caramida CA, BCA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Perete 1 |  | Perete 2 |  | Perete 3 |  | Perete 4 |  | Tavan |  | Podea |  |  |  |
| Tip material | PUR |  | PUR |  | PUR |  | PUR |  | PUR |  | BE |  |  |  |
| Grosime (mm) | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 200 |  |  |  |
| Amplasamentul camerei |  |  | Interior |  |  |  |  | x | Exterior |  |  |  |  |  |
| Temp. med. amb. in care este amplasata camera (vara) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28°C |  |  |
| Temp. med. amb. in care este amplasat agregatul frigorific (vara) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38°C |  |  |

### Parametri produs

| Denumire produs | Lactate |  |
| --- | --- | --- |
| Cantitate max. depozitata in camere | kg | 4000 |
| Cantitate max. introdusa zilnic (rulaj) | kg | 500 |
| Temperatura initiala produs | °C | +8 |
| Temperatura dorita in produs | °C | +4 |
| Durata proces racire | ore | 24 |

Parametri functionali

| Temperatura dorita in camera | °C | +4 |
| --- | --- | --- |
| Nr. persoanelor care lucreaza in camera | nr. | 1 |
| Durata de stationare a persoanelor in camera | ore | 2 |
| Tip iluminare (incandescent/neon) | i/n | i |
| Alte surse interne de caldura | KW | - |
| Durata functionare surse caldura | ore | - |
| Electrostivuitor - timp zilnic de functionare | buc / ore | - |
| Posibiliate alimentare trifazica | Da/Nu | Da |

| Se doreste iluminat camera | Da/Nu | Nu |
| --- | --- | --- |
| Lungime traseu frigorific | ml | 10 |
| Schita amplasament (cotat): Agregat frigorific / Suflanta / Tablou electric / traseu |  |  |
| Alte mentiuni: - Se doreste vaporizator de tavan “low profile”. - Clientul doreste agregat frigorific carcasat si silentios, fiind intr-o zona rezidentiala. |  |  |